CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

Curso Técnico em Eletrônica - Disciplina: Sistemas de Controle

PROVA DE SISTEMAS DE CONTROLE

Versão para aplicação - 20 questões objetivas

| Aluno(a): | Data: |
| --- | --- |
| Turma: | Valor: 10,0 pontos |
| Professor(a): | Nota: |

## Instruções

A prova contém 20 questões objetivas, com cinco alternativas cada.

Valor total: 10,0 pontos. Cada questão vale 0,5 ponto.

Assinale apenas uma alternativa em cada questão.

As questões são originais, elaboradas no estilo de provas para técnico em instrumentação, com base no material da disciplina.

# Prova objetiva

Questão 01. Em um forno industrial, o controlador compara a temperatura medida com o valor ajustado e envia sinal para a válvula de gás. Nesse caso, a temperatura do forno corresponde a:

A) variável manipulada do processo.

B) variável controlada do processo.

C) saída elétrica do controlador.

D) perturbação aplicada ao sistema.

E) elemento final de controle.

Questão 02. Um sistema que aciona uma resistência elétrica por tempo fixo, sem medir a temperatura resultante, caracteriza-se como:

A) malha fechada com sensor de retorno.

B) sistema com compensação em tempo real.

C) malha aberta sujeita a perturbações.

D) controle realimentado com comparação.

E) sistema de controle adaptativo.

Questão 03. Na malha de aquecimento de água, o controlador atua sobre a vazão de vapor para manter a temperatura. A vazão de vapor e a:

A) variável medida.

B) variável controlada.

C) variável de referência.

D) variável manipulada.

E) grandeza de indicação.

Questão 04. Um transmissor está calibrado para 50 a 250 °C e fornece 4 a 20 mA. Para uma entrada de 150 °C, admitindo linearidade, a saída será:

A) 8 mA.

B) 10 mA.

C) 12 mA.

D) 14 mA.

E) 16 mA.

Questão 05. Um instrumento com faixa de 0 a 200 °C possui zona morta de ±0,1% do span. A variação de temperatura que pode não provocar resposta e:

A) ±0,02 °C.

B) ±0,10 °C.

C) ±0,20 °C.

D) ±1,00 °C.

E) ±2,00 °C.

Questão 06. Um voltímetro analógico possui fundo de escala de 300 V e classe de exatidão de 1,5% do FS. O erro máximo absoluto especificado e:

A) ±1,5 V.

B) ±3,0 V.

C) ±4,5 V.

D) ±6,0 V.

E) ±9,0 V.

Questão 07. Um transdutor de pressão opera de -14 a 236 psi e sua saída varia de 875 a 375 mV, em relação inversa. A sensibilidade aproximada e:

A) +0,5 mV/psi.

B) -0,5 mV/psi.

C) +2,0 mV/psi.

D) -2,0 mV/psi.

E) -4,0 mV/psi.

Questão 08. Na identificação ISA, a tag TIC-103 indica, em condições usuais, um instrumento associado a:

A) vazão, indicação e chave, malha 103.

B) temperatura, indicação e controle, malha 103.

C) pressão, transmissão e controle, malha 103.

D) nível, indicação e conversão, malha 103.

E) temperatura, alarme e registro, malha 103.

Questão 09. Segundo a lógica de identificação funcional da ISA, um transmissor de pressão diferencial usado para medir nível deve ser identificado como:

A) PDT, pois seu elemento mede diferença de pressão.

B) PT, pois a construção interna e de pressão.

C) LT, pois a função de processo é nível.

D) LI, pois todo nível precisa de indicação local.

E) LS, pois o transmissor atua como uma chave.

Questão 10. Um P&ID elaborado segundo a ISA S5.1 deve representar principalmente:

A) cotas civis e fundações da planta.

B) instrumentos, tags e linhas de sinal.

C) somente a sequência de produção.

D) listas de compras e custos totais.

E) escalas de desenho arquitetônico.

Questão 11. Um manômetro indica 10 psig. Considerando a pressão atmosférica de 14,7 psi, a pressão absoluta e:

A) 4,7 psia.

B) 10,0 psia.

C) 14,7 psia.

D) 24,7 psia.

E) 147,0 psia.

Questão 12. No paradoxo hidrostático de Stevin, a pressão no fundo de recipientes com o mesmo líquido e mesma altura de coluna depende:

A) apenas da área do fundo.

B) da forma do recipiente.

C) do volume total contido.

D) da altura da coluna liquida.

E) da largura da superfície.

Questão 13. Sobre manômetros de coluna liquida, assinale a alternativa correta:

A) são indicados para transmissão remota.

B) dispensam fluido de referência interno.

C) servem bem como indicação local.

D) medem sempre pressão absoluta.

E) substituem todo transmissor digital.

Questão 14. Em transmissores industriais de pressão, o diafragma é muito empregado porque:

A) apresenta grande deslocamento angular.

B) converte pressão direto em código digital.

C) permite boa sensibilidade em pequenos deslocamentos.

D) elimina a necessidade de calibração de fábrica.

E) só funciona em pressões atmosféricas.

Questão 15. O termopar industrial se baseia no efeito Seebeck e, por isso:

A) mede resistência elétrica absoluta.

B) mede diferença de temperatura entre juntas.

C) dispensa compensação da junta fria.

D) usa sempre ponte de Wheatstone.

E) produz sinal padronizado de 4 a 20 mA.

Questão 16. O uso de poços térmicos em sensores intrusivos de temperatura tem como efeito típico:

A) reduzir o tempo de resposta do sensor.

B) eliminar perturbação ao escoamento.

C) permitir troca sem contato direto com o processo.

D) substituir qualquer transmissor de campo.

E) impedir totalmente erros de calibração.

Questão 17. Em uma planta industrial, deseja-se selecionar sensores de temperatura para duas aplicações distintas:

I. Medição contínua da temperatura do ar em um sistema HVAC, com baixo custo e boa sensibilidade.
II. Proteção térmica de um motor, gerando atuação quando a temperatura ultrapassar um valor crítico.

Considerando o comportamento dos termistores NTC e PTC, a escolha mais adequada é:

- utilizar NTC em I e PTC em II, pois o NTC é sensível para medição contínua e o PTC pode atuar como proteção térmica.

- utilizar PTC em I e NTC em II, pois o PTC apresenta resposta mais linear e o NTC atua como chave térmica.

- utilizar NTC nas duas aplicações, pois sua resistência aumenta bruscamente em temperaturas críticas.

- utilizar PTC nas duas aplicações, pois sua resistência diminui continuamente com o aumento da temperatura.

- evitar termistores em I e II, pois eles não apresentam variação elétrica com a temperatura.

Questão 18. Um Pt100 é um RTD de platina que apresenta:

A) 100 ohms a 0 °C e coeficiente positivo.

B) 100 ohms a 100 °C e coeficiente positivo.

C) 0 ohm a 100 °C e coeficiente negativo.

D) 100 ohms a 0 °C e coeficiente negativo.

E) 0 ohm a 100 °C e coeficiente positivo.

Questão 19. Na medição de nível por pressão diferencial em vaso fechado com perna seca:

A) a pressão de vapor age só no lado de alta.

B) a pressão de vapor se cancela nos dois lados.

C) o transmissor mede diretamente volume.

D) a densidade do líquido deixa de importar.

E) a pressão de vapor age só no lado de baixa.

Questão 20. Em relação aos medidores de nível por ultrassom e por radar, analise as afirmativas a seguir.

I. O sensor ultrassônico utiliza ondas mecânicas; por isso, sua medição depende das propriedades do meio de propagação.
II. O radar utiliza ondas eletromagnéticas na faixa de micro-ondas, podendo operar em atmosferas com vapor e até em vácuo.
III. Ambos podem ser instalados no topo do reservatório e realizar medição sem contato direto com o produto.
IV. O ultrassom é mais adequado que o radar para ambientes com vácuo, pois sua onda não precisa de meio material.

Assinale a alternativa correta.

A) Apenas I e II estão corretas.
B) Apenas II e IV estão corretas.
C) Apenas I, II e III estão corretas.
D) Apenas I, III e IV estão corretas.
E) Todas as afirmativas estão corretas.